ITLA — Instituto Tecnológico de Las Américas

Seguridad de Redes

DTP VLAN Hopping — Convertir Access en Trunk

Laboratorio de Seguridad de Redes

Diego Marte

Matrícula: 2023-0316

github.com/DarkyGhost107/network-security-dtp-vlan-hopping

Junio 2026

# 1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar VLAN Hopping mediante dos técnicas: (1) DTP Spoofing, donde el atacante envía tramas DTP en modo Desirable para forzar al switch a negociar un enlace trunk, y (2) Doble Encapsulación 802.1Q, donde un frame con dos etiquetas VLAN permite acceder a VLANs restringidas que normalmente estarían aisladas.

# 2. Objetivo del Script

dtp_vlan_hopping.py implementa ambas técnicas. En modo DTP construye tramas LLC/SNAP con TLVs que declaran al atacante como dispositivo en modo Desirable, forzando la negociación de trunk en puertos configurados como dynamic auto. En modo hopping envía frames con doble etiqueta 802.1Q (outer: VLAN nativa, inner: VLAN objetivo).

## 2.1 Parámetros

| Parámetro | Default | Descripción |
| --- | --- | --- |
| -i / --interfaz | eth0 | Interfaz conectada al puerto vulnerable |
| -m / --modo | requerido | dtp ¦ hopping ¦ ambos |
| --vlan-nativa | 1 | VLAN nativa del trunk (outer tag) |
| --vlan-objetivo | 30 | VLAN a la que saltar (inner tag) |
| --ip-destino | 20.23.3.65 | IP del host en la VLAN objetivo |
| -p / --persistente | False | Re-envía DTP cada N segundos |
| --intervalo | 30 | Segundos entre re-envíos DTP |

## 2.2 Requisitos

pip install scapy

sudo / root

Interfaz conectada a un puerto en dynamic auto/desirable del switch

## 2.3 Ejemplos de Uso

# Solo DTP — convertir Gig0/1 en trunk

sudo python3 dtp_vlan_hopping.py -m dtp

# DTP persistente — mantener trunk activo

sudo python3 dtp_vlan_hopping.py -m dtp -p

# Solo hopping doble encapsulación

sudo python3 dtp_vlan_hopping.py -m hopping --vlan-nativa 1 --vlan-objetivo 30 --ip-destino 20.23.3.65

# Ataque completo

sudo python3 dtp_vlan_hopping.py -m ambos --vlan-nativa 1 --vlan-objetivo 30 --ip-destino 20.23.3.65 -p

# 3. Documentación del Funcionamiento

## 3.1 DTP Spoofing:

El protocolo DTP de Cisco negocia automáticamente el modo del enlace. Si un puerto está en dynamic auto y recibe una trama DTP declarando modo Desirable, negocia trunk. El script construye:

LLC/SNAP header (0xAA 0xAA 0x03 0x00000C PID=0x2004)

TLV 0x0001: DTP Version

TLV 0x0002: Trunk Status = Desirable (0xA5)

TLV 0x0003: Trunk Type = 802.1Q (0xA001)

TLV 0x0004: Neighbor ID = MAC del atacante

| Modo del Switch | Resultado al recibir Desirable |
| --- | --- |
| dynamic auto | TRUNK — VULNERABLE |
| dynamic desirable | TRUNK — VULNERABLE |
| access (fijo) | Permanece access — SEGURO |
| nonegotiate | No responde — SEGURO |

## 3.2 Doble Encapsulación 802.1Q:

El switch elimina la etiqueta exterior (VLAN nativa) y reenvía el frame con la etiqueta interior hacia la VLAN objetivo. Funciona aunque el puerto sea access porque explota el comportamiento de la VLAN nativa en los trunks del switch.

Frame: [Ether][Dot1Q vlan=1][Dot1Q vlan=30][IP dst=20.23.3.65][ICMP]

SW-L2 Gig0/1 elimina outer (VLAN 1 nativa)

-> reenvía [Dot1Q vlan=30] hacia Gig0/3 (PC-Admin)

# 4. Documentación de la Red

## 4.1 Topología

Internet

|

Router (Fa0/0: 20.23.3.1)

|

SW-L2  Gig0/0 -> Router Fa0/1

Gig0/1 -> Kali Linux 20.23.3.16  [ATACANTE, dynamic auto = VULNERABLE]

Gig0/2 -> PC-Victima 20.23.3.50  [VLAN 20]

Gig0/3 -> PC-Admin   20.23.3.65  [VLAN 30 - objetivo del hopping]

## 4.2 Tabla de Interfaces

| Dispositivo | Puerto | Modo | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | Fa0/0 | — | 20.23.3.1 |
| Router | Fa0/1 | — | — |
| SW-L2 | Gig0/0 | access | — |
| SW-L2 | Gig0/1 | dynamic auto | — |
| SW-L2 | Gig0/2 | access VLAN20 | — |
| SW-L2 | Gig0/3 | access VLAN30 | — |
| Kali | eth0 | — | 20.23.3.16 |
| PC-Victima | eth0 | — | 20.23.3.50 |
| PC-Admin | eth0 | — | 20.23.3.65 |

## 4.3 Configuración Cisco — SW-L2

hostname SW-L2

interface GigabitEthernet0/0

switchport mode access

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode dynamic auto    ! Puerto vulnerable

no shutdown

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

interface GigabitEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 30

no shutdown

vlan 20

name Usuarios

vlan 30

name Admin

# 5. Capturas de Pantalla

Insertar capturas de la carpeta screenshots/ del repositorio:

| # | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | show interfaces Gig0/1 trunk ANTES — muestra not-trunking |
| 2 | Ejecución del script modo dtp |
| 3 | show interfaces Gig0/1 trunk DESPUÉS — muestra trunking |
| 4 | Captura Wireshark con filtro dtp — tramas enviadas |
| 5 | Ejecución modo hopping con doble encapsulación |
| 6 | Captura Wireshark con doble etiqueta 802.1Q visible |

# 6. Contra-medidas

| Medida | Comando Cisco | Contra |
| --- | --- | --- |
| Deshabilitar DTP | switchport nonegotiate | DTP Spoofing |
| Modo access fijo | switchport mode access | DTP Spoofing |
| Cambiar VLAN nativa | switchport trunk native vlan 999 | Doble encap |
| Limitar VLANs trunk | switchport trunk allowed vlan 20,30 | Ambos |
| BPDU Guard | spanning-tree portfast bpduguard enable | Ataques STP |